附件2：技术参数及配置参考清单

更新购置家具参数

一、侧梯两联三人位

| 侧梯两联三人位公寓床（含床板） | 规格：4000*900*2100mm 整体要求：侧梯两联三人位床架，要求结构合理、坚固美观，执行GB∕T3324-2017《木制家具通用技术条件》和GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；有害物质限量符合GB18580—2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（E1级）和GB18584—2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定；床体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由厂家按用户要求确定。床体尺寸：4000*900*2100mm，床横梁下沿距地高度1700mm。 床立柱：规格为≥72*72mm，材料厚度为≥1.5mm，采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，其立面为中空型材（非圆管或方管，双面喷涂），床两侧立柱表面带有≥3条加筋条，立柱的一面为R30左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理，要求美观大方。 中立柱：规格为≥70*70mm,材料厚度1.5mm，采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理。 长横梁：规格为≥90*40mm,材料厚度≥1.5mm，采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，封闭机构，增加横梁承重不变形。床横梁正面有≥3条压型加强筋，横梁下端为圆弧形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，内凹深度≥20mm。床头短横梁采用≥90*40*1.5mm型钢制作。 床桓：采用≥20*30*1.0mm矩形管制作； 床护栏：护栏整体高度≥330mm，长度安全适中，护栏支撑架采用高强度碳钢一次冲压成型，上中下三根护栏管分别采用≥φ32mm*1.0mm钢管、≥φ19mm*1.0mm钢管、≥25mm*25mm*1.0mmD型钢管，按国标设置永久警示线。 床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm。 床头挡板：床头护栏上横杆采用≥20mm*40mm*1.0mmD型钢管，竖管为φ19mm×1.0mm圆管。中横管采用20*20*1.0mm方管，挡头底部加装18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板，高度≥100mm，四周同色pvc封边。护栏支撑架与床梁采用满焊焊接固定。 蚊帐架：圆管≥Ф16*1.0mm，可升降，不能正常拔出。 床梯：采用≥40*20mm椭圆管，壁厚≥1.2mm；床梯踏板采用工程塑料一次吹塑成型，下衬管壁厚度≥1.2mm的钢管支撑；踏步规格：左右≥360*前后≥90*厚度≥35mm，中间带荧光点。 鞋架:采用20*20*1.2mm方管焊接而成，宽度600mm，≥6根方管，与床立柱相连接，距地高度200mm。 床板制作：采用全实木脱脂松木板制作；规格：1940mm*840mm*18mm(按床实际空间制作)整张床板最多由六块板（通长）组成，单块板条宽度≥120mm，板之间缝隙≤6mm，六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理，双面刨光，四根≥30*40mm横撑，连接方式：木螺钉，含水率8-12％，不变形，无腐朽材、虫口及裂缝。 |
| --- | --- |

## 二、中步梯两联三人位

|  | 中步梯两联三人位公寓床（含床板） | 规格：4500*900*2100mm 整体要求：中梯两联三人位床架，要求结构合理、坚固美观，执行GB∕T3324-2017《木制家具通用技术条件》和GB∕T3325-2017《金属家具通用技术条件》等标准；有害物质限量符合GB18580—2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（E1级）和GB18584—2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的规定；床体颜色签订合同时按照甲方要求制作；具体要求及安装事宜由厂家按用户要求确定。床体尺寸：4500*900*2100mm，床横梁下沿距地高度1700mm。 床立柱：规格为≥72*72mm，材料厚度为≥1.5mm，采用国标优质冷轧钢板经特制成型线 轧制而成的异型钢，其立面为中空异形型材（非圆管或方管，双面喷涂），床两侧立柱表面带有≥3条加筋条，立柱的一面为R30左右的斜面保护，防止学生碰伤。其立柱折边为内折，增加立柱的强度，立柱封口采用环保工程塑料封闭处理，要求美观大方。 床横梁正面有≥3条压型加强筋，横梁下端为圆弧形设计，防止碰撞。横梁上端向内凹，由内凹深度≥20 mm。床头短横梁采用≥90*40*1.5mm型钢制作。 床桓：采用≥20*30*1.0mm矩形管制作； 床护栏：护栏整体高度≥330mm，长度安全适中，护栏支撑架采用高强度碳钢一次冲压成型，上中下三根护栏管分别采用≥φ32mm*1.0mm钢管、≥φ19mm*1.0mm钢管、≥25mm*25mm*1.0mmD型钢管，按国标设置永久警示线。在短横梁靠中梯位置外侧加装250*300mm护栏，材质、工艺与床前护栏一致。护栏竖支撑套件（S型）不少于4个，上中下横管插入竖支撑套件内焊接而成。竖支撑套件（S型）内侧表面安装有塑料防护外壳，防止学生划伤。护栏下半部加装18mm厚E1级三聚氰胺双饰面刨花板，高度≥100mm，四周同色pvc封边。护栏支撑架与床梁采用满焊焊接固定。 床挂件：钢板≥25mm*25mm*190mm，壁厚≥2.0mm 床头挡板：床头护栏上横杆采用≥20mm*40mm*1.0mmD型钢管，竖管为φ19mm×1.0mm圆管。中横管采用20*20*1.0mm方管，挡头底部加装18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板，高度≥200mm，四周同色pvc封边。护栏支撑架与床梁采用满焊焊接固定。 蚊帐架：圆管≥Ф16*1.0mm，可升降，不能正常拔出 床梯：850*500*1400mm（实际尺寸根据床的空间尺寸），共4级阶梯，每级阶梯下面的空间设通体橱柜（通到最后面，下面的橱柜最长上面的最短），前面设上掀门、铝合金扣手，钢板厚≥0.8mm；床梯踏板钢板≥1.5mm厚(防滑踏步板)。中梯上方两立柱间设有拉杆扶手。 鞋架:采用20*20*1.2mm方管焊接而成，宽度600mm，≥6根方管，与床立柱相连接，距地高度200mm。 床板制作：采用全实木脱脂松木板制作；规格：1940mm*840mm*18mm(按床实际空间制作)整张床板最多由六块板（通长）组成，板之间缝隙≤6mm，六面净光；经干燥、防腐、防蛀处理，双面刨光，四根≥30*40mm横撑，连接方式：木螺钉，含水率8-12％，不变形，无腐朽材、虫口及裂缝。 |
| --- | --- | --- |